兵环审〔2019〕2号

- 关于新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司精细化工项目（一期）环境影响报告书的批复

新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司：

- 你单位《关于〈新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司精细化工项目（一期）环境影响报告书〉的审批申请》（久塔锦晨〔2019〕2号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于七师五五工业园区南区煤盐油精细化工区，分两期建设。一期工程新建1万吨/年R-（+）-2-（4-羟基苯氧基）D（+）丙酸及配套衍生物装置；二期工程新建1万吨/年废盐提纯电解回收循环利用装置及1.5万吨/年氯化亚砜装置。该项目为一期工程，总投资64217.66万元，其中环保投资3780万元，占总投资的5.89%。

二、该项目符合国家产业政策和《新疆生产建设兵团第七师五五工业园区总体规划（修编）（2018-2035年）》相关要求。七师环境保护局出具了《关于新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司精细化工项目（一期）环境影响报告书的环保意见》。该项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作

- （一）落实大气污染防治措施。丙酸生产车间产生的各反应釜投料废气，各类物料的转料、加料粉尘，真空抽滤时排放的尾气及MIBK（4-甲基-2-戊酮）冷凝回收不凝气统一汇入废气总管，采用“冷凝回收+光催化氧化”工艺处理，经30米高排气筒排放。废气中粉尘、氯化氢、挥发性有机物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求。

- 丙酸甲酯生产车间产生的各反应釜投料废气，各类物料的转料、加料粉尘，真空抽滤时排放的尾气统一汇入废气总管，采用“冷凝回收+光催化氧化”工艺处理，经30米高排气筒排放。废气中粉尘、甲苯、甲醇排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求。

- 氯丙酸甲酯不凝气采用“一级逆流水吸收+二级碱液降膜吸收”工艺处理，经30米高排气筒排放。废气中氯化氢、二氧化硫排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求。

- 丙酸及丙酸甲酯仓库配套烘干设施产生的粉尘，均采用布袋除尘器处理，除尘效率不低于99.5%，分别经15米高排气筒排放。粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求。

- 三效蒸发器不凝气采用“一级冷凝+碱液喷淋”处理，经17米高排气筒排放。废气中挥发性有机物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求。

- 污水处理站萃取釜、反萃取釜、臭氧解析池、厌氧池、缺氧池等产生恶臭的装置均采取加盖收集，采用“一级碱液喷淋+活性炭吸附”处理，经17米高的排气筒排放。废气中NH3和H2S排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

- 开工锅炉采用天然气为燃料，并安装低氮燃烧装置，经30米高排气筒排放。废气中SO2、NOx、烟尘排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建燃气锅炉特别排放限值要求。目前，新疆七师五五工业园粤新2×100MW高背压热电项目正在建设，待工程建成后，拆除该项目开工锅炉，工艺生产及采暖热源均依托粤新2×100MW高背压热电项目。

- 采取有效措施防止各类无组织排放的影响。各车间内物料上料、卸料过程中产生的无组织废气采用集气装置集中收集，采用“冷凝回收+光催化氧化”工艺处理，经30米高排气筒排放。废气中挥发性有机物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求。盐酸拱顶罐采用水封罐，吸收无组织挥发的氯化氢废气；挥发性有机液体物料甲醇、MIBK、甲苯、氯丙酸甲酯均选用浮顶罐储存，甲苯在内浮顶罐基础上安装油气回收装置，进一步控制无组织排放。原料进厂、装卸、储存、使用等环节采取全封闭工艺，挥发出的物料全部采用平衡管回用、水封罐吸收的方法处理。厂界无组织废气中氯化氢、粉尘、挥发性有机物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

- （二）落实水污染防治措施。有机污染物较高的生产废水采用萃取预处理措施处理，含盐废水采用三效蒸发器处理，上述废水与其他生产废水、生活污水一同进入污水生化处理系统处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求后，最终进入园区污水处理厂。

（三）切实落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，将厂区生产废水收集处理区域、事故水池、危险废物暂存库等区域作为重点污染防治区重点防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，防止污染地下水和土壤。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据重点污染防治区平面布置、地下水流向和环境保护目标，在厂区上游设置1个地下水背景监测点，在厂区内和厂区下游分别设置1个地下水监控点，同时，在厂区东南侧设置1个土壤监测点，加强管理和监测。落实地下水和土壤污染监控计划，制订地下水风险防范措施，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

（四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）的相关要求进行危险废物的收集、运输、贮存。精馏釜液、废化学品原料包装物（包括氯化亚砜、乳酸甲酯、甲苯、MIBK、浓硫酸、盐酸、液碱）采用桶装，亚硫酸钠、废离子交换树脂、废化学品原料包装物（对苯二酚）、废活性炭、污水处理站污泥均采用袋装，分类暂存于厂区东北角的危险废物暂存库中，最终交由有资质的单位处置。活性炭包装箱集中收集后外售；生活垃圾全部运往129团生活垃圾填埋场填埋处置。

（五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声都达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。严格危险化学品的运输、储存；在装置区、原料罐区周围设置围堰、围堤，防止污染雨水和事故泄漏造成的环境污染。厂区设置足够容积的事故水池，并配套水泵，用于收集事故废水；事故状态下，围堰内废水全部由水泵提升至事故水池中，最终进入厂区污水处理站处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案。

（七）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。在生产车间废气排气筒、三效蒸发器不凝气排气筒上分别安装VOCs在线监测设施；在氯丙酸甲酯不凝气排气筒上安装HCl、SO2在线监测设施。同时，在南厂界外10米范围内布设一个VOCs无组织在线监测点，安装VOCs在线监测设施，并与环保部门在线监测平台联网。厂区进出口、危险废物暂存库、生产车间、原料仓库等关键环节须安装视频监控系统，并与环保部门联网。

（八）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地环保部门提交工程环境监理报告。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、我局委托七师环境保护局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

六、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送七师环境保护局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局（代章）

2019年3月18日

抄送：本局局领导及相关处室。

七师环境保护局，新疆化工设计研究院有限责任公司。

兵团生态环境局                           2019年3月19日印发